CONTENIDO

INFORME TÉCNICO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

PROYECTO: “REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL COLEGIO DE CONTADORES DE LORETO – DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA MAYNAS – DEPARTAMENTO LORETO”

ÍNDICE

INFORME TECNICO

ITEM

- GENERALIDADES

  - OBJETIVOS

  - UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

  - CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

  - DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

  - AREA

2.00	MEMORIA DESCRIPTIVA DE TOPOGRAFÍA

- DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- CONTROL PLANIMETRICO Y ALTIMÉTRICO

- CÁLCULO COORDENADAS UTM

- TRAZADO Y ESTACADO DEL EJE DE POLIGONAL

- BASE DE DATOS DEL LEVANTAMIENTO

- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

3.10	CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO

3.20	SERVICIOS BASICOS EXISTENTES

- CERTIFICADO DE CALIBRACION

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO

1.00	LIBRETA DE CAMPO

2.00	PANEL FOTOGRÁFICO

3.00	PLANOS

INFORME TÉCNICO

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

PROYECTO: “REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL COLEGIO DE CONTADORES DE LORETO – DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA MAYNAS – DEPARTAMENTO LORETO”.

- GENERALIDADES

El levantamiento topográfico, nos permitirá conocer la posición relativa de puntos en la superficie de la tierra con sus respectivas alturas o cotas, donde se ubicará el proyecto; este trabajo consiste esencialmente en medir distancias verticales y horizontales entre diversos objetos, determinar ángulos entre alineaciones; determinar la orientación de las alineaciones y situar puntos sobre el terreno con hitos de referencia sobre estructuras fijas, estacas, etc. Asimismo, el complemento indispensable del levantamiento es el cálculo o procesamiento de datos obtenidos en campo; para posteriormente representarlos gráficamente en planos topográficos, perfiles y secciones transversales, que es el sustento donde se muestra la configuración real de la forma del relieve del terreno. Área topográfica donde se proyectará las estructuras que se estime conveniente.

En resumen, se puede establecer que el trabajo de Levantamiento Topográfico; comprende tres etapas importantes:

- El reconocimiento del terreno y la recopilación previa de toda la Información necesaria existente del lugar; antes de iniciar los trabajos topográficos; permitiendo la preparación del Instrumento y Equipo necesario a utilizar; a fin de tomar las previsiones del caso.

- La Ejecución de los trabajos de campo, el cual consta de la visacion de los puntos topográficos a detalle, teniendo en cuanta los niveles, cambios de dirección, figuras geométricas de las estructuras, etc.

- La ejecución de trabajos de gabinete; donde se efectúan los cálculos y dibujos de planos requeridos.

  - OBJETIVOS

El objetivo del levantamiento Topográfico, se centra principalmente en obtener la información de la configuración topográfica a detalle del relieve del terreno del Centro Recreacional del Colegio de Contadores de Loreto, Distrito de San Juan Bautista – Provincia de Maynas – Región Loreto. Asimismo, la obtención de datos del terreno permitirá el desarrollo del Proyecto.

  - UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

El área de estudio tiene accesibilidad vía terrestre, a través de vehículos motorizados como automóvil, bus, moto taxi, motos, etc; se encuentra localizado en la zona urbana del Distrito de San Juan Bautista, por lo que su acceso es fácil y rápido.

Para poder acceder se deberá usar la Av. José Abelardo Quiñones como vía principal de acceso, a 20 minutos del centro de la ciudad de Iquitos y a 2 Minutos del Aeropuerto Francisco Secada Vigneta.

Foto N° 01. Vista Satelital de Área de Intervención del Proyecto.

  - CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

En esta zona de la Selva tenemos temperaturas medias anuales superiores a 28ºC; máximas absolutas siempre mayores de 36ºC, exceptuando la estación de Iquitos donde la máxima absoluta desciende a 35ºC, fenómeno relacionado con las brisas fluviales que soplan desde los ríos Amazonas, Itaya y Nanay. Estas fuentes de aguas naturales circundan el Distrito de Punchana, las mismas que disipan las altas temperaturas diarias. Las mínimas absolutas en la Selva Baja están comprendidas están comprendidas entre 22ºC y 25ºC.

Las precipitaciones anuales son siempre superiores a los 1.000 mm, pero sin sobrepasar los 3.000 mm.; existen meses con precipitaciones inferiores de 100 mm, los meses con escasa pluviosidad se encuentra entre Julio a Noviembre y los de máxima pluviosidad entre Diciembre a Junio. Por otro lado, se indica que la humedad atmosférica es alta a lo largo de todo el año, favorecida por la evaporación de los cursos de agua y zonas pantanosas que abundan en la región y además contribuida también por la evapotranspiración de las plantas.

  - DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

La configuración topográfica, presenta característica plana con pendientes promedio desde 1 al 2%, se mantienen los desniveles naturales, la misma que se detalla a continuación:

## MEMORIA DESCRIPTIVA DE TOPOGRAFÍA

La memoria del trabajo topográfico, tuvo como partida el acopio de Información de accesibilidad a la zona, de las condiciones actuales del terreno, identificación de las zonas bajas.

## DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- Acopio de información técnica relativa al Proyecto: Las actividades se iniciaron con el acopio de la información existente del lugar, registrar datos que estén acorde a las necesidades del proyecto, fotografías y visitas a campo para determinar la necesidad de implementar al personal con las herramientas necesarias que faciliten la visualización a detalle del relieve del terreno; facilitando los trabajos del levantamiento Topográfico.

- Trabajo de Campo: Una vez realizada la etapa anterior se procedió a los trabajos de recopilación de información en campo, siendo importante destacar en el levantamiento topográfico el área donde se desarrollará el proyecto.

Para realizar los trabajos de campo se contó con Personal necesario y Equipo Topográfico, que se indica a continuación:

#### Personal

- 01 Ingeniero Civil – Responsable del Estudio

- 01 Técnico de campo

  - 01 Cadista

  - 03 Ayudantes

###### Equipo Topográfico

  - Estación Total

Marca		:	TOPCON

Modelo		:  	GTS-236W

Serie		:   	284037

  - Trípode

  - 01 Prismas

- 01 Wincha  50m., 8m.

- Trabajo de Gabinete: Consistió en el procesamiento de toda la información recopilada de campo para posteriormente plasmar los resultados finales en los planos topográficos de planta, secciones cortes y elevaciones con curvas menores 0.20 m y las curvas mayores cada 1.00 m para una mayor precisión en la configuración del terreno; todos estos trabajos fueron desarrollados con la ayuda de apoyo logístico y software especializado; que se indica a continuación:

Equipo de apoyo logístico

01 Computadora Core I5

01 Scanner HP DeskJet F4280

01 Cámara Digital SONY.

01 Impresora HP DeskJet 1220C.

01 Oficina

##### Software

AUTO CAD LAND CIVIL 3D para trabajos de topografía

AutoCAD 2018, para dibujo de Planos

MS Office 2018, para Procesamiento de Textos y Hojas de Cálculo.

## 2.20	CONTROL PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO

## Se ha tomado como base de partida las coordenadas UTM WGS 84, y los BM’s absolutos se encuentran instalados a lo largo del proyecto indicados en los planos de topografía.

## A continuación, se indica las coordenadas geográficas y cotas de los BM’s absolutos:

| CUADRO DE BM’s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PUNTOS | COORDENADA ESTE (X) | COORDENADA NORTE (Y) | ELEVACIÓN |
| BM 1, Pintura de Trafico sobre vereda existente | 688949.1882 | 95800587.25 | 98.993 |
| BM 2, Pintura de Trafico sobre vereda existente | 688920.436 | 95800578.47 | 99.651 |

2.30	CÁLCULO DE LAS COORDENADAS UTM.

La metodología adoptada para el levantamiento topográfico corresponde a una poligonal abierta de 3 estaciones (VER LIBRETA DE CAMPO ANEXO), ubicadas en puntos estratégicos que permitieron tomar todos los datos planimétricos y altimétricos a detalle. Para Georreferenciar el levantamiento topográfico fue necesario tomar como arranque los puntos de GPS Geodésicos referenciales, pintado con pintura de tráfico.

2.40	TRAZADO Y ESTACADO DEL EJE DE POLIGONAL

Para el trazo del eje de la poligonal abierta corresponde a la colocación de estacas de fierro en las estaciones determinadas para el levantamiento topográfico.

La información obtenida en campo ha sido procesada en hoja de cálculo Excel, seguidamente se trasladaron los datos obtenidos al Software de Topografía CIVILCAD 3D 2023.

Las mediciones de los ángulos de deflexión, distancias y elevaciones, se realizaron con equipo topográfico Estación Total marca TOPCON GTS-236W.

  - BASE DE DATOS DEL LEVANTAMIENTO

La Información que se indica a continuación corresponde a la base de datos de coordenadas relativas y elevaciones de los puntos del levantamiento topográfico realizado. Ver Anexo 01 (LIBRETA DE CAMPO)

## 3.00	DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:

3.10	CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO

El terreno cuenta con una topografía plana, pendientes que se encuentran entre 1% y 2%. El terreno se encuentra comprendido por material natural tipo terreno, veredas de mortero existente y buzones de desagüe.

La zona de estudio cuenta con edificaciones existentes de material noble, existe un modulo de 2 piso, dos almacén, quiosco, servicios higiénicos, cocina, cuarto de bombas, salón de usos múltiples, áreas verdes y piscina.

3.20	SERVICIOS EXISTENTES

| CUADRO DE SERVICIOS EXISTENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | SI | NO | OBS. |
| 1 | AGUA POTABLE | X |  | Cuenta con servicio público de agua potable por parte de la EPS SEDALORETO. |
| 2 | DESAGUE RESIDUAL | X |  |  |
| 3 | ALCANTARILLADO PLUVIAL |  | X | No cuenta con el servicio en sus calles. |
| 4 | ENERGIA ELECTRICA | X |  | Cuenta con el servicio de Energía Eléctrica las 24 horas del día por parte de la Empresa ELECTRO ORIENTE. |
| 5 | INTERNET | X |  | Cuenta con el servicio de internet las 24 horas del día. |

4.00	CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA

5.00	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las Conclusiones y Recomendaciones que se indican en el Informe Técnico de Levantamiento Topográfico para el Proyecto: “REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL COLEGIO DE CONTADORES DE LORETO – DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA MAYNAS – DEPARTAMENTO LORETO”, son los siguientes:

- Para poder acceder al terreno del Centro Recreacional del Colegio de Contadores, Distrito de San Juan Bautista, se deberá usar la Av. José Abelardo Quiñones como vía principal de acceso o la Av. Participación, a 20 minutos del centro de la ciudad de Iquitos y a 2 Minutos del Aeropuerto Francisco Secada Vigneta.

- El BM´s referenciales se encuentran distribuidos según los planos de topografía y se detallan a continuación:

| CUADRO DE BM’s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PUNTOS | COORDENADA ESTE (X) | COORDENADA NORTE (Y) | ELEVACIÓN |
| BM 1, Pintura de Trafico sobre vereda existente | 688949.1882 | 95800587.25 | 98.993 |
| BM 2, Pintura de Trafico sobre vereda existente | 688920.436 | 95800578.47 | 99.651 |

ANEXOS

LIBRETA DE CAMPO

PANEL FOTOGRAFICO

PLANOS